dgr 5441 del 1.12.2025 “INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2508 SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER L’INDUSTRIA TESSILE”-

Allegato applicazione BAT 2 “Inventario input e output” – ver 02-3-2026

MODELLO INVENTARIO DELLE EMISSIONI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5441 DEL 1.12.2025 “INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2508 SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER L’INDUSTRIA TESSILE”

Nel presente documento si forniscono le indicazioni utili per l’applicazione, in sede di riesame, della conclusione sulla BAT 2 prevista dalla Decisione 2022/2508, relativamente alle emissioni industriali, per l’industria tessile tenuto conto di quanto contenuto nella dgr 5441 del 1.12.2025 “INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2508 SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER L’INDUSTRIA TESSILE” e delle richieste di chiarimento emerse nell’ambito dei lavori del tavolo di confronto.

Si richiama l’attenzione alla definizione stessa della BAT 2 che prevede la compilazione del documento non solo in sede di riesame AIA ma anche al verificarsi di un “cambiamento significativo” nell’installazione; in questo senso si ritiene che l’inventario debba essere aggiornato e trasmesso all’Autorità competente in fase di istruttoria in caso di modifiche sostanziali e modifiche che impattano sui contenuti del documento.

Si precisa che il presente schema è prettamente indicativo e finalizzato ad evidenziare le informazioni che il Gestore deve mettere a disposizione dell’Autorità Competente e di Controllo, eventualmente anche richiamando altri documenti già disponibili, proponendo il formato con cui le stesse devono essere rese in una logica di uniformità e semplificazione. Il presente schema potrà altresì essere aggiornato nel corso del tempo sulla base di eventuali necessità emerse nell’ambito dei procedimenti istruttori.

BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’istituire, mantenere e rivedere periodicamente (anche quando si verifica un cambiamento significativo) un inventario degli input e degli output, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che includa tutti gli elementi seguenti:

I. informazioni sul processo o sui processi di produzione, tra cui:

a. schemi semplificati dei flussi di processo che indichino l’origine delle emissioni;

b. descrizione delle tecniche integrate nei processi e delle tecniche di trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi finalizzate a prevenire o ridurre le emissioni, con indicazione delle loro prestazioni (ad esempio efficienza di abbattimento);

Si tratta di informazioni già richieste e riportate nella sezione B dell’AT dell’AIA che possono essere presentate sotto forma di schemi semplificati dei flussi di processo con l’indicazione:

1.	dei processi e delle emissioni in atmosfera derivanti dalle singole sezioni di impianto;

2.	delle tecniche utilizzate per il trattamento delle acque reflue, anche in relazione alla effettiva efficienza di abbattimento, eventualmente corredata/supportata da dati rilevati da analisi degli ultimi 3/5 anni

In generale, si tratta di informazioni che il gestore usualmente possiede anche laddove non ancora richieste e generalmente riportate nella sezione B (relativa alle materie prime) dell’AT dell’AIA.

È possibile presentare i dati sotto forma di tabelle riassuntive oppure richiamare la specifica sezione dell’AT AIA nella quale compaiono i dati richiesti, una volta verificata la coerenza degli stessi

II. informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei materiali utilizzati, compresi i materiali tessili (cfr. BAT 5 lettera a) e le sostanze chimiche di processo;

III. informazioni sul consumo e sull’uso dell’acqua (ad esempio diagrammi di flusso e bilanci di massa idrici);

IV. informazioni sul consumo e sull’uso dell’energia;

In generale, si tratta di informazioni che il gestore usualmente possiede anche laddove non ancora richieste e generalmente riportate nella sezione B (relativa alle risorse idriche) dell’AT dell’AIA.

È possibile presentare i dati sotto forma di tabelle riassuntive oppure richiamare la specifica sezione dell’AT AIA nella quale compaiono i dati richiesti, una volta verificata la coerenza degli stessi.

V.  informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:

a. valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;

b. valori medi di concentrazione e di portata massica di sostanze/parametri pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie, microplastiche) e loro variabilità;

c. dati su tossicità, bioeliminabilità e biodegradabilità, ad esempio BODn, rapporto BODn/COD, risultati del test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (es. inibizione dei fanghi attivi);

Al fine di una efficace caratterizzazione delle acque reflue e di una più facile comprensione e interpretazione dei risultati ottenuti, si chiede di mettere a disposizione le informazioni in formato tabellare, tenendo a riferimento la “TABELLA RACCOLTA DATI BAT 2a - SINTESI EMISSIONI IDRICHE” corredata da una sintesi descrittiva in modo da rendere più facilmente comprensibili i dati e da grafici riportanti i valori degli inquinanti (es. BOD, COD…) e dei parametri (ad es. Portata, Volume, Temperatura) ritenuti più significativi misurati nelle acque reflue in un periodo ritenuto rappresentativo (3 anni per analisi semestrali, 5 per analisi annuali). Per la raccolta dei dati necessari ed i criteri da utilizzare per determinare la rilevanza dei parametri/inquinanti si faccia riferimento a quanto riportato al par.4.5 dell’allegato alla dgr 5441/2025.

La caratterizzazione dovrà riguardare tutte le sostanze individuate nella BAT 8 e, per i parametri di cui alle lettere a, b, c di cui al presente par. V, laddove pertinenti o con disponibilità di dati /informazione. Al fine della caratterizzazione potranno essere utilizzati – ove disponibili - anche i dati derivanti dalle attività di monitoraggio pregresse (e già caricati su AIDA) purché le analisi siano state eseguite con metodi indicati nelle BAT Conclusion o nel Piano di Monitoraggio vigente, oppure con metodi equivalenti o accreditati, resi disponibili sul sito di ARPA Lombardia. I dati dovranno essere, inoltre, risalenti preferibilmente agli ultimi 3 (nel caso di misure almeno semestrali) oppure 5 anni (nel caso di misure annuali). Nel caso di lavorazioni (es. stagionali), la cui produzione è stata sospesa, potranno essere utilizzati dati anche più datati.

Possono essere allegate ulteriori analisi ad hoc effettuate dal gestore che possano contribuire a caratterizzare meglio i flussi delle acque reflue e i sistemi di trattamento delle stesse, ad esempio in caso non siano disponibili dati per alcuni inquinanti/parametri.

Ai fini dell’applicazione della nota 1) alla tabella della BAT 8 relativa al monitoraggio delle acque reflue vanno individuate anche le sostanze/parametri rilevanti nel flusso delle acque. In tal senso (sempre in riferimento al par. 4.5 dell’allegato alla dgr 5441/2025) possono ritenersi non rilevanti:

- gli inquinanti per i quali il gestore abbia dimostrato l’assenza in emissione sulla base dell’analisi del ciclo produttivo (materie prime utilizzate, intermedi prodotti, reazioni di processo);

- gli inquinanti risultati inferiori al limite di rilevabilità del metodo di riferimento.

VI. informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:

a. valori medi e variabilità della portata e della temperatura;

b. valori medi di concentrazione e di portata massica di sostanze/parametri pertinenti (ad esempio polveri, composti organici) e la loro variabilità. Per valutare la variabilità delle emissioni nell’atmosfera è possibile utilizzare i fattori di emissione (cfr. sezione 1.9.1);

Al fine di una efficace caratterizzazione delle emissioni in atmosfera e di una più facile comprensione e interpretazione dei risultati ottenuti, si chiede la compilazione della tabella riassuntiva per l’applicazione della BAT 2, tenendo a riferimento la “TABELLA RACCOLTA DATI BAT 2b - SINTESI EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA”, corredata da grafici riportanti i valori degli inquinanti misurati nelle emissioni in atmosfera (ai camini) negli ultimi 3/5 anni (3 per analisi semestrali, 5 per analisi annuali), correlati ai rispettivi valori di temperatura e portata misurati.

Possono essere utilizzati i dati inseriti in AIDA o derivanti da ulteriori campionamenti effettuati dal gestore.

La redazione di tabelle e grafici è finalizzata all’individuazione delle caratteristiche delle emissioni.

Possono essere allegate ulteriori analisi ad hoc effettuate dal gestore che possano contribuire a caratterizzare meglio i flussi delle emissioni gassose.

Per i parametri previsti nella BAT 9:

-	per i quali non è stato prescritto l’autocontrollo prima dell’emanazione delle presenti BATC TXT,

e

-	che, sulla base di valutazioni del Gestore e/o dell’AC e/o di ARPA (su materie prime e ausiliarie, processi attuati e prodotti/sottoprodotti ottenuti) potrebbero essere ‘rilevanti’,

viene effettuato o prescritto un monitoraggio conoscitivo svolto almeno attraverso 3 campagne di misure (per le misure in discontinuo) ciascuna costituita da 3 campionamenti, per i quali verrà fatta successivamente la media dei valori (al fine di ottenere un valore per ogni campagna) secondo le metodiche previste dalle BATC; al termine, gli esiti di tale monitoraggio verranno trasmessi all’AC e all’ARPA per valutare la pertinenza degli inquinanti ai fini dell’aggiornamento del Piano di Monitoraggio, in accordo con la nota 4) della BAT 9.

Per le sostanze valutate ‘rilevanti’ l’AC prescrive il monitoraggio in accordo con la BAT 9.

Ai fini dell’applicazione della nota 4 alla BAT 9 sono considerati non rilevanti gli inquinanti per i quali il gestore abbia dimostrato l’assenza in emissione gassosa sulla base dell’analisi del ciclo produttivo (materie prime utilizzate, intermedi prodotti, reazioni di processo).

Si rileva altresì che possono essere considerati non rilevanti gli inquinanti risultati inferiori al limite di rilevabilità del metodo di riferimento.

Pertanto, sono esclusi dal monitoraggio gli inquinanti risultati al disotto del limite di rilevabilità del metodo o non rilevati, così come gli eventuali parametri previsti nella BAT 9 per i quali il gestore abbia adeguatamente documentato l’assenza.

c. infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività, proprietà pericolose;

Si tratta di informazioni puntuali che devono essere fornite e documentate dal gestore a seconda delle peculiarità impiantistiche.

d. presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell’installazione (ad esempio vapore acqueo, polveri);

Si tratta di informazioni puntuali che devono essere fornite e documentate dal gestore a seconda delle peculiarità impiantistiche.

VII. informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei rifiuti prodotti

In generale, si tratta di informazioni che il gestore usualmente possiede anche laddove non ancora richieste e generalmente riportate nella sezione C (relativa alla produzione di rifiuti, specificandone tipologia, codice EER e quantità) dell’AT dell’AIA.

È possibile presentare i dati sotto forma di tabelle riassuntive o richiamare documenti già messi a disposizione delle Autorità competenti.

TABELLA RACCOLTA DATI BAT 2a - SINTESI EMISSIONI IDRICHE

| Sigla scarico | Frequenza dello scarico (continuo/ discontinuo) | Tipologia scarico (diretto /indiretto) | Parametro | Concentrazione misurata (Valore medio ultimi 3 anni) [mg/l] | Portata scaricata [m3/h] |  | Portata massica [kg/h] | Sistema abbattimento (specificare se presente - tipologia) | Volume delle vasche (mc) | BAT di interesse/di riferimento | Modalità di campionamento (istantaneo-medio su 3 ore- ecc.) | Modalità controllo (continuo/ discontinuo) | Presenza misuratore di portata o altri strumenti di controllo on-line |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valore medio | Valore autorizzato |  |  |  |  |  |  |  |

TABELLA RACCOLTA DATI BAT 2b - SINTESI EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

| Emissione | Provenienza/Fase del processo produttivo in cui è coinvolta | Durata - Utilizzo (h/g e g/anno- continuo / occasionale) | Temperatura [°C] | Parametro | Concentrazione misurata (Valore medio ultimi 3 anni) [mg/Nm3] | Portata [Nm3/h] |  | Portata massica [kg/h] | Sistema abbattimento (specificare se presente - tipologia) | BAT di interesse/di riferimento | Presenza sostanze CMR 1A-1B-2 (specificare) | Soggetta a art. 275 D.Lgs.152/06 (specificare riferimento attività tabella 1 All. III Parte V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valore medio | Valore autorizzato/ progetto (per nuove emissioni) |  |  |  |  |  |