QUADRO F - PIANO DI MONITORAGGIO e CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PdM) è proposto dal Gestore dell’installazione sulla base di quanto previsto dalle BAT, dalla normativa nazionale/regionale di settore applicabile e dallo specifico ciclo produttivo: in questo senso il Gestore lo calibrerà sulla base delle caratteristiche del proprio processo, tenendo comunque presente le indicazioni contenute nel presente documento, per quanto applicabili.

Ai sensi del d.d.s. n. 14236 del 03/12/08, come modificato dal d.d.s. n. 1696 del 23/02/09, i dati previsti dal Piano di Monitoraggio dovranno essere trasmessi, salvo ove espressamente specificato, mediante l’utilizzo dell’applicativo AIDA. La compilazione di AIDA sostituisce la trasmissione dei dati relativi ai controlli delle emissioni di cui all’art. 29-sexies c. 6 del D. Lgs. 152/06. Tutti i dati previsti nel PdM devono essere opportunamente registrati dal gestore, secondo modalità ritenute più idonee dallo stesso, anche tenendo conto di quanto già previsto nel quadro prescrittivo o previsto per obblighi normativi; tali registrazioni devono poter essere verificate da parte delle autorità di controllo.”

Si riporta di seguito la legenda per il corretto utilizzo del presente documento: ■ Nero – Indicazioni da inserire nel testo base ■ Blu – Indicazioni per il compilatore (da cancellare a valle della compilazione)

Attenzione alla BAT 1: in base alle prescrizioni deve essere aggiornato il PMC includendo un Sistema di Gestione Ambientale (EMS) conforme (ad esempio per gli obiettivi e indicatori di cui alla BAT 1.iv, per controllo dei processi BAT 1.xi, programmi di manutenzione BAT1.xii, inventario degli input e degli output secondo BAT 2, inclusi materiali tessili, sostanze chimiche di processo, consumi energetici e idrici, e caratteristiche degli scarichi, ecc..).

Per l’applicazione della BAT 2 (inventario degli input e degli output), il monitoraggio può includere misurazioni dirette, calcoli o registrazioni calcoli e/o registrazioni con una adeguata frequenza al fine di favorire la riduzione delle emissioni.

- FINALITÀ DEL MONITORAGGIO

Compilare la tabella n.1, spuntando le celle corrispondenti appropriate, al fine di specificare le finalità del monitoraggio e dei controlli attualmente effettuati sulla base delle prescrizioni dell’AIA vigente (“attuali”) e di quelli proposti per il futuro (“proposte2) sulla base delle BAT conclusion applicabili alle attività svolte nell’installazione e della normativa ambientale vigente.

| Obiettivi del monitoraggio e dei controlli | Monitoraggi e controlli |  |
| --- | --- | --- |
|  | Attuali | Proposte |
| Valutazione di conformità AIA | X | X |
| Materie prime e gestione delle risorse |  |  |
| Risorsa idrica |  |  |
| Risorsa energetica |  |  |
| Emissioni in atmosfera (compreso il monitoraggio odorigeno) |  |  |
| Emissioni in acqua |  |  |
| Rifiuti in uscita |  |  |
| Rumore |  |  |
| Suolo e acque sotterranee |  |  |
| Sistema di Gestione Ambientale |  |  |
| Controllo fasi critiche, manutenzione e depositi |  |  |
| Produzione |  |  |
| Gestione OTNOC (Other Than Normal Operating Conditions) |  |  |
| Altro (specificare) |  |  |

Tabella 1 - Finalità del monitoraggio

- CHI EFFETTUA IL SELF-MONITORING

Compilare la tabella n.2 al fine di individuare, nell’ambito dell’auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

| Gestore dell’impianto (controllo interno) | X |
| --- | --- |
| Società terza contraente (controllo esterno) | X |

Tabella 2 - Autocontrollo

3.	PROPOSTA PARAMETRI DA MONITORARE

  - Impiego di Sostanze (inventario di cui alla BAT 2)

Nella seguente tabella devono essere riportate almeno:

- le quantità di materiali tessili per la stima del “tasso di attività” come indicato nel BAT conclusion al § “Considerazioni generali - altri livelli di prestazione ambientale” per il calcolo del “consumo specifico di energia” e del “consumo specifico di acqua”;

- le principali sostanze chimiche di processo (vd. BAT6, BAT14 e BAT15).

| N. Ordine Attività IPPC e non | PRODOTTO/ MATERIA PRIMA | Fase di utilizzo | CAS Number | Indicazione di pericolo/frasi di prudenza | Anno di riferimento | Quantità annua totale (t/anno) | Quantità specifica (t/t di prodotto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Quantità totale annua di materiali tessili sottoposti a un determinato processo (tasso di attività) | imbianchimento | // | // | X | X | // |
| X | Quantità totale annua di materiali tessili sottoposti a trattamento termico | X | // | // | X | X | // |
| X | Sostanze chimiche di processo | X | X | X | X | X | X [Non obbligatorio] |

Tabella 3 – Quantitativi di materiali tessili e impiego di materie prime

  - Risorsa idrica (inventario del consumo di acqua di cui alla BAT 2)

Nelle seguenti tabelle deve essere riportato almeno la quantità totale annua di acqua consumata da un determinato processo (ad esempio l’imbianchimento), compresa l’acqua utilizzata per il lavaggio e il risciacquo dei materiali tessili e per la pulizia delle apparecchiature, meno l’acqua riutilizzata e/o riciclata nel processo, espressa in m3/anno, come indicato nel BAT conclusion al § “Considerazioni generali - altri livelli di prestazione ambientale” per il calcolo del “consumo specifico di acqua”. E’ utile indicare anche i consumi complessivi dell’installazione, le voci della prima tabella si possono modificare in base alle fonti di approvvigionamento.

CONSUMO ANNUO TOTALE

| Tipologia | Fase di utilizzo | Frequenza di lettura | Metodo di misura | Prelievo annuo totale (m3/anno) | Volume annuo ricircolato (m3/anno) | % di ricircolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acqua da Acquedotto | X | Annuale | Misurato | X | X | X |
| Acqua da Pozzo | X | Annuale | Misurato | X | X | X |
| Eventuale acqua meteorica utilizzata nel ciclo produttivo | X | Annuale | Misurato | X | X | X |

Tabella 4 - Consumo annuo totale

CONSUMO SPECIFICO DI ACQUA (rif. tabella 1.1 BAT 10)

| Trattamento | Frequenza di rilevamento | Consumo totale (m3) | Consumo specifico di acqua (m3/t di tessuti sottoposti a processo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Imbianchimento | Annuale | X | X |
| Purga di materie cellulosiche | Annuale | X | X |
| Sbozzimatura di materie cellulosiche | Annuale | X | X |
| Imbianchimento, purga e sbozzimatura combinati di materie cellulosiche | Annuale | X | X |
| Mercerizzazione | Annuale | X | X |
| Lavaggio di materiali sintetici | Annuale | X | X |
| Tintura discontinua (Tessuto, Filato, Fibre sciolte) | Annuale | X | X |
| Tintura continua | Annuale | X | X |

Tabella 4-bis - Consumo di acqua

  - Risorsa energetica (monitoraggio del consumo di energia di cui alla BAT 6)

Nella seguente tabella devono essere riportate almeno:

- la quantità totale di calore ed elettricità consumata dal trattamento termico, meno il calore recuperato dal trattamento termico, espressa in MWh/anno, come indicato nel BAT conclusion al § “Considerazioni generali - altri livelli di prestazione ambientale”, per il calcolo dello “Consumo specifico di energia”

Il monitoraggio può essere effettuato con misurazioni dirette, calcoli o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all’impianto.

| N. Ordine Attività IPPC e non o intero complesso | Tipologia di energia | Fase di utilizzo | Metodo misura | Frequenza di rilevamento | Consumo annuo totale (MWh/anno) * | Consumo specifico di energia (MWh/t) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intera installazione | Energia termica totale (calore) | // | Misurata/ calcolata** | Annuale | X | // |
| X | Energia termica per il trattamento termico | Trattamento termico | Misurata/ calcolata | Annuale | X | // |
| X | Calore recuperato dal trattamento termico | Trattamento termico | Misurata/ calcolata | Annuale | X | // |
| Intera installazione | Energia elettrica | // | Misurata | Annuale | X | // |
| X | Energia elettrica per il trattamento termico | Trattamento termico | Misurata/ calcolata | Annuale | X | // |
| X | Energia totale consumata dal trattamento termico* | Trattamento termico | Calcolata | Annuale | X | X |

*si deve detrarre l’eventuale calore recuperato

** l calcolo dovrebbe essere combustibile utilizzato per produrre energia termica moltiplicato per il potere calorifico; se utilizzato un criterio diverso, il Gestore dovrà tenere a disposizione il criterio adottato

Tabella 5 – Energia termica ed elettrica

  - Aria

Per le emissioni in atmosfera si ritiene che nei PMC debba essere indicato il metodo previsto dalle BAT conclusion. Nel caso sia indicato “metodo EN non disponibile” o non siano indicati metodi nelle BATC, si possono usare altre metodiche, sempre tenendo presente i criteri fissati dal D. Lgs 152/06 dall’art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta.

L’ordine di priorità è il seguente:

1. Norme tecniche CEN

2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)

3. Norme tecniche ISO

4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.…).

Si rammenta che in alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 “Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”.

Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001. Si rimanda anche a quanto previsto nel documento “Elenco non esaustivo dei metodi di campionamento e analisi per le emissioni in atmosfera” (aggiornato al 31/03/2022) pubblicato sul sito ufficiale di Arpa Lombardia e disponibile per la consultazione del pubblico.

Si ricorda che, se non già espressamente previsto tra le prescrizioni, le misurazioni - per quanto possibile - sono da effettuare al livello massimo di emissioni atteso in condizioni di esercizio normali.

| Punto di emissione | Parametro | Lavorazione specifica | Frequenza monitoraggio | Metodi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | CO | Gazatura, Combustione, Laminazione a fiamma | Una volta ogni tre anni | EN 15058 |
| .. | Polveri | Gazatura, Combustione, Trattamenti termici associati a pretrattamento, tintura, stampa e finissaggio | Una volta l’anno (nel caso di una portata massica di polveri < a 50 g/h, una volta ogni tre anni) | EN 13284-1 |
|  | Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione con i codici di indicazioni di pericolo H340, H341, H350, H351, H360 e H361 (CMR - diverse dalla formaldeide)* | Rivestimento, Laminazione a fiamma, Finissaggio, Trattamenti termici associati a rivestimento, laminazione e finissaggio | Una volta all’anno | Nessuna norma EN disponibile |
|  | Formaldeide* | Rivestimento, Laminazione a fiamma, Stampa, Gazatura, Finissaggio, Trattamento termico | Una volta l’anno | Norma EN in fase di elaborazione |
|  | NH3* | Rivestimento, Stampa, Finissaggio, Trattamenti termici associati a rivestimento, stampa e finissaggio | Una volta l’anno | EN ISO 21877 |
|  | NOX | Gazatura, Combustione | Una volta ogni tre anni | EN 14792 |
|  | SO2 | Combustione | Una volta ogni tre anni | EN 14791 |
|  | TCOV | Rivestimento, Tintura, Finissaggio, Laminazione, Stampa, Gazatura, Termofissazione o termofissaggio, Trattamenti termici associati a rivestimento, tintura, laminazione, stampa e finissaggio | Una volta l’anno Nel caso di una portata massica di TCOV < 200 g/h, una volta ogni tre anni | EN 12619 |

*Per i parametri CMR, formaldeide, NH3 e TCOV i risultati del monitoraggio sono comunicati insieme al rapporto aria-tessuto corrispondente. Per la definizione del rapporto aria-tessuto si rimanda alle Decisione 2022/2508, cap.2 “Definizioni”.

Tabella 6 - Inquinanti monitorati

  - Acque

Per gli scarichi i metodi devono essere quelli indicati nelle BATC e, solo nel caso sia indicato “metodo EN non disponibile” o non siano indicati, si possono usare altre metodiche, sempre tenendo presente il seguente ordine di priorità:

1. Norme tecniche CEN

2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)

3. Norme tecniche ISO

4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.…)

Si rammenta che, in alternativa, possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento. Affinché un metodo alternativo possa essere utilizzato deve essere presentata ad ARPA la relazione di equivalenza.   Possono essere accettati, senza dover presentare alcun documento, metodi accreditati purché la matrice e il parametro per il quale vengono utilizzati siano i medesimi richiesti dal piano di monitoraggio e controllo. In tal caso, si dovrà effettuare la verifica sul sito ufficiale di Accredia per verificare l’accreditamento.

Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d’analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001.

Compilare la seguente tabella in cui, per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, specificare la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato.

In base alla Tabella 1.3 della BAT 20:

- I BAT-AEL sono di applicazione solo se la sostanza/il parametro in esame è considerata/o rilevante nel flusso delle acque reflue sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2;

- Per la domanda biochimica di ossigeno (BOD) non si applicano i BAT-AEL (ma valendo comunque i limiti del D. Lgs. 152/06, il monitoraggio deve essere previsto);

- Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura delle acque reflue è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C) per un periodo prolungato.

Se non già indicato nelle prescrizioni riportare quanto di seguito indicato:

Il monitoraggio è da effettuarsi:

- in caso di scarico continuo, su campioni compositi proporzionali alla portata prelevati su 24 ore;

- in caso di scarico discontinuo, alle medie durante il periodo di scarico ottenute da campioni compositi proporzionali alla portata oppure a un campione puntuale prelevato prima dello scarico, purché adeguatamente miscelato e omogeneo.

Per eventuali parametri giudicati deperibili dal laboratorio di riferimento, il campione dovrà essere istantaneo.

| Punto di emissione | Parametro | Lavorazione specifica | Frequenza monitoraggio | Metodi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Composti organoalogenati adsorbibili (AOX) | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta al mese (per scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre mesi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato ad abbattere gli inquinanti interessati) | EN ISO 9562 |
|  | BOD5 | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta al mese | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 1899-1, EN ISO 5815-1 |
|  | Ritardanti di fiamma bromurati | Finissaggio con ritardanti di fiamma | Una volta ogni tre mesi | Norma EN disponibile per alcuni eteri difenili polibromurati (EN 16694) |
|  | COD o, in alternativa, TOC | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta al giorno (per scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre mesi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato ad abbattere gli inquinanti interessati) | Nessuna norma EN disponibile |
|  | TOC o, in alternativa, COD | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta al giorno (per gli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato ad abbattere gli inquinanti interessati. Se i livelli di emissione si dimostrano sufficientemente stabili, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese) | EN 1484 |
|  | Colore | Tintura | Una volta al mese | EN ISO 7887 |
|  | Indice di idrocarburi (HOI) | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta ogni tre mesi (per gli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato ad abbattere gli inquinanti interessati) | EN ISO 9377-1 |
|  | Antimonio (Sb) | Pretrattamento e/o tintura di materiali tessili in poliestere e Finissaggio con ritardanti di fiamma con triossido di antimonio | Una volta al mese (per scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre mesi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato ad abbattere gli inquinanti interessati) | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) |
|  | Cromo (Cr) | Tintura con mordente al cromo o coloranti contenenti cromo (ad esempio coloranti a complesso metallico) | Una volta al mese (per scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre mesi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato ad abbattere gli inquinanti interessati) | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) |
|  | Rame (Cu) | Tintura Stampa con coloranti | Una volta al mese (per scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre mesi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato ad abbattere gli inquinanti interessati) | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) |
|  | Nichel (Ni) | Tintura Stampa con coloranti | Una volta al mese (per scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre mesi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato ad abbattere gli inquinanti interessati) | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) |
|  | Zinco (Zn) | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta al mese (per scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre mesi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato ad abbattere gli inquinanti interessati) | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) |
|  | Cromo esavalente (Cr (VI)) | Tintura con mordente al cromo | Una volta al mese | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-3, EN ISO 23913) |
|  | Pesticidi | Pretrattamento delle fibre di lana greggia mediante purga | Da decidere dopo la caratterizzazione dell’effluente (la caratterizzazione viene effettuata prima di mettere in funzione l’impianto/prima di aggiornare un’autorizzazione per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT/dopo ogni modifica che potrebbe aumentare il carico inquinante) | Sono disponibili norme EN per alcuni pesticidi (ad esempio EN 12918, EN 16693, EN ISO 27108) |
|  | Sostanze polifluoroalchiliche (PFAS) | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta ogni tre mesi | Nessuna norma EN disponibile |
|  | Solfuri, a facile rilascio (S2-) | Tintura con coloranti allo zolfo | Una volta alla settimana o una volta al mese (la caratterizzazione viene effettuata prima di mettere in funzione l’impianto/prima di aggiornare un’autorizzazione per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT/dopo ogni modifica che potrebbe aumentare il carico inquinante) | Nessuna norma EN disponibile |
|  | Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta ogni tre mesi | Sono disponibili norme EN per alcuni tensioattivi non ionici, come gli alchilfenoli e gli alchilfenoli etossilati (EN ISO 18857-1 e EN ISO 18857-2) |
|  | Altri tensioattivi | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta ogni tre mesi (per scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato/attrezzato in modo adeguato ad abbattere gli inquinanti interessati. La caratterizzazione viene effettuata prima di mettere in funzione l’impianto/prima di aggiornare un’autorizzazione per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT/dopo ogni modifica che potrebbe aumentare il carico inquinante) | EN 903 per i tensioattivi anionici Nessuna norma EN disponibile per i tensioattivi cationici |
|  | Azoto totale (TN) | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta al giorno (la caratterizzazione viene effettuata prima di mettere in funzione l’impianto/prima di aggiornare un’autorizzazione per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT/dopo ogni modifica che potrebbe aumentare il carico inquinante) | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 12260, EN ISO 11905-1) |
|  | Fosforo totale (TP) | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta al giorno (per scarichi indiretti la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato/attrezzato per abbattere gli inquinanti interessati. Se i livelli di emissione si dimostrano sufficientemente stabili, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese) | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 e 15681-2, EN ISO 11885) |
|  | Solidi sospesi totali (TSS) | Tutte le attività/tutti i processi | Una volta al giorno (per scarichi indiretti la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato/attrezzato per abbattere gli inquinanti interessati. Se i livelli di emissione si dimostrano sufficientemente stabili, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese) | EN 872 |
|  | Uova di pesce (Danio rerio) | Tutte le attività/tutti i processi | Da decidere in base a una valutazione del rischio dopo la caratterizzazione dell’effluente | EN ISO 15088 |
|  | Dafnia (Daphnia magna Straus)4 | Tutte le attività/tutti i processi | Da decidere in base a una valutazione del rischio dopo la caratterizzazione dell’effluente | EN ISO 6341 |
|  | Batteri luminescenti (Vibrio fischeri)4 | Tutte le attività/tutti i processi | Da decidere in base a una valutazione del rischio dopo la caratterizzazione dell’effluente | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11348-1, EN ISO 11348-2, EN ISO 11348-3) |
|  | Lente d’acqua (Lemna minor)4 | Tutte le attività/tutti i processi | Da decidere in base a una valutazione del rischio dopo la caratterizzazione dell’effluente | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 20079, EN ISO 20227) |
|  | Alghe4 | Tutte le attività/tutti i processi | Da decidere in base a una valutazione del rischio dopo la caratterizzazione dell’effluente | Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 8692, EN ISO 10253, EN ISO 10710) |

Tabella 7- Inquinanti monitorati

Nel caso in cui per il COD venga fissato il limite fino a 150 mg/l o per il TOC il limite a 50 mg/l, deve essere monitorata l’efficienza di abbattimento (che deve risultare > 95% come media mobile annuale) e quindi va inserita la tabella sotto riportata. Negli altri casi la tabella può essere omessa.

| Parametro | Affluente | Effluente | Frequenza monitoraggio | Metodi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOC o, in alternativa, COD | X | X | Giornaliera |  |

Tabella 7-bis – Calcolo dell’efficienza di abbattimento media

Il controllo dei parametri di processo come portata, pH, T e conducibilità è da monitorare se le emissioni in acqua sono state identificate come rilevanti dall’inventario di cui alla BAT 2. I parametri e le sostanze indicate in tabella sono da considerarsi a titolo esemplificativo.

| Parametro | punto | Frequenza monitoraggio | Metodi |
| --- | --- | --- | --- |
| Portata |  | Continuo |  |
| pH |  | Continuo |  |
| T |  | Continuo |  |
| Conducibilità |  | Continuo |  |
| Composti azotati |  |  |  |
| Fosforo |  |  |  |
| Metalli |  |  |  |
| Sostanze prioritarie |  |  |  |
| Microplastiche |  |  |  |
| Tossicità |  |  |  |
| Bioeliminabilità e Biodegradabilità (esempio BODn, rapporto BODn/COD) |  |  |  |
| Potenziale di inibizione biologica (es. inibizione dei fanghi attivi) |  |  |  |

Tabella 7-ter – Caratteristiche dei flussi delle acque reflue (BAT 2.V)

    - MONITORAGGIO DEL C.I.S. RECETTORE

Solo nel caso siano evidenti problematiche al C.I.S. recettore il monitoraggio chimico e/o biologico deve essere richiesto, negli altri casi viene indicato solo se lo propone il Gestore. Nei casi in cui è previsto, è opportuno che il monitoraggio del C.I.S. sia effettuato a monte e a valle del punto di scarico.

    - MONITORAGGIO SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

Nel caso in cui l’AC prescriva il controllo delle acque sotterranee o nel caso il gestore stesso lo proponga o nel caso di criticità per questa matrice, inserire le seguenti tabelle che indicano le caratteristiche dei punti di campionamento delle acque sotterranee (i piezometri/pozzi devono essere caratterizzati, in termini di coordinate Gauss-Boaga, profondità dei filtri, livello medio, ecc. nella parte descrittiva dell’AT). I parametri e le sostanze indicate in tabella sono da considerarsi a titolo esemplificativo.

| Piezometro | Posizione piezometro (coordinate Gauss-Boaga) | Profondità (m.s.l.m.) | Livello medio (m.s.l.m.) | Frequenza misura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PZ1 | Monte | X | X | Almeno semestrale |
| PZ2 | Valle | X | X | Almeno semestrale |
|  | … |  |  |  |

Tabella 8 - Misure piezometriche quantitative

| Parametri | PZ1 | PZ2 | Frequenza di controllo | Metodi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portata | X |  | Continuo | APAT-IRSA CNR n.2060 |
| pH | X |  | Continuo | APAT-IRSA CNR n.2060 |
| T |  |  | Continuo | APAT-IRSA-CNR 2100 |
| Conducibilità |  |  | Continuo | APAT-IRSA-CNR 2030 |
| Composti azotati |  |  |  |  |
| Fosforo |  |  |  |  |
| Metalli |  |  |  |  |
| Sostanze prioritarie |  |  |  |  |
| Microplastiche |  |  |  |  |
| Tossicità |  |  |  |  |
| Bioeliminabilità e Biodegradabilità (esempio BODn, rapporto BODn/COD) |  |  |  |  |
| Potenziale di inibizione biologica (es. inibizione dei fanghi attivi) |  |  |  |  |

Tabella 8-bis - Misure piezometriche quantitative

  - Rumore

Le campagne di rilievi acustici eventualmente prescritte nel quadro E, dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti dell’inquinamento acustico vanno verificati in corrispondenza di punti significativi nell’ambiente esterno e dei ricettori sensibili nel circondario.

- i livelli di immissione sonora andranno principalmente verificati presso i confini dell’insediamento (area di pertinenza e/o proprietà) al fine della verifica dei limiti di immissione ed emissione e, qualora fossero presenti nel circondario ricettori sensibili, anche presso gli stessi.

- in caso di insediamenti / impianti non ricadenti nella casistica di cui al D.M.A. 11.12.1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”) dovrà essere verificato anche il rispetto del Limite di Immissione Differenziale.

- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà permettere una precisa valutazione dell’entità delle immissioni acustiche in ambiente esterno derivanti dall’insediamento, e la loro individuazione dovrà permettere la ripetibilità / verifica delle misure.

- qualora fossero presenti sorgenti “in quota” e/o i ricettori sensibili fossero disposti su più piani, i rilievi dovranno essere eseguiti anche con l’asta di prolunga microfonica da 4 metri.

Considerato che le campagne sono effettuate in ottemperanza ad eventuali prescrizioni nel quadro E dell’AIA, le cui risultanze vengono trasmesse alle Autorità Competenti, non è necessaria la compilazione in AIDA.

  - Rifiuti

La seguente tabella riporta il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in uscita:

| EER | Caratteristiche di pericolosità | Quantità annua prodotta (t) | Quantità in uscita (t o m3) | Quantità in giacenza (t o m3) | Modalità di controllo | Frequenza controllo | Modalità di registrazione dei controlli | Anno di riferimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuovi Codici Specchio | X |  |  |  | Verifica analitica della pericolosità | Una volta o in seguito a variazioni significative delle caratteristiche chimiche del rifiuto | A cura del gestore |  |
| Tutti i rifiuti prodotti | X | X |  |  | Verifica dell’idoneità dell’impianto di smaltimento/recupero finale alla ricezione del rifiuto. - Eventuali controlli analitici | Controlli analitici in funzione delle autorizzazioni degli impianti riceventi | A cura del gestore | X |

Tabella 10 – Controllo dei rifiuti prodotti

4.    GESTIONE DELL’IMPIANTO

Le informazioni previste in questa sezione non sono previste in AIDA.  Il Gestore dovrà comunque registrare le attività condotte secondo modalità ritenute più idonee dallo stesso, anche tenendo conto di quanto già previsto nel quadro prescrittivo o previsto per obblighi normativi; tali registrazioni devono poter essere verificate da parte delle autorità di controllo

4.1. Individuazione e controllo sui punti critici

Le tabelle che seguono sono esempi, da integrare con quanto proposto dal gestore, tenendo conto della realtà aziendale, di quanto già indicato nell’AIA vigente e di quanto emerso nell’ambito dei controlli

Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

| Impianto/parte di esso/fase di processo (es. reattore, postcombustore, filtro a manica, scrubber….) | Parametri |  |  |  | Perdite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametri | Frequenza dei controlli | Fase | Modalità | inquinante |
| Linee di aspirazione e ventilatori | / |  |  | Controllo visivo | // |
| Impianti di trattamento delle emissioni a tessuto | ΔP | In continuo | A regime | Strumento on line | Polveri |
|  | Pulizia | in conformità a quanto prescritto dal manuale di istruzione del costruttore | Arresto | Tramite ditte autorizzate | Polveri |
| Rete acque meteoriche e manufatti annessi | Integrità strutturale | semestrale |  | Visivo | // |
|  | Pulizia | annuale |  | Tramite ditte autorizzate | // |
| Impianto di trattamento dei reflui | Pulizia |  | A regime | Controllo visivo pompe, miscelatori, sedimentatore, ecc |  |
|  | Ossigeno disciolto, pH, ecc | In continuo | A regime | Strumento on line | COD, parametri caratteristici delle acque reflue prodotte |
| Pavimentazioni piazzali esterni e capannone | Integrità strutturale | semestrale |  | Visivo | // |

Tabella 11 – Controlli sui punti critici

| Macchina (es. reattore, postcombustore, filtro a manica, scrubber….) | Tipo di intervento | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| # Impianto di trattamento acque | # Pulizia degli elettrodi | # Giornaliera |
|  | # Taratura degli elettrodi | # Settimanale |
| Rete acque meteoriche e manufatti annessi | Ripristino integrità strutturale | Qualora necessario |
| Pavimentazioni piazzali esterni e capannone | Ripristino impermeabilizzazione | Qualora necessario |
| Caldaia | Verifica rendimento di combustione | Semestrale |
| # Filtri a maniche in tessuto | # Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) | # Mensile |  |
|  | # Manutenzione totale (controllo usura tessuti ed eventuale sostituzione parziale/totale) | # Mensile |  |
| Abbattitore ad umido | Manutenzione dei dispositivi di rilevamento Controllo funzionalità meccanica | Giornaliera |  |
|  | Flusso soluzione abbattente, pHmetro | Giornaliera |  |
|  | Controllo sulle valvole di dosaggio | Giornaliera |  |

Tabella 11-bis - Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

4.2. Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, ecc..)

Qualora all’interno dell’impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale) prevedere un monitoraggio prendendo ad esempio le informazioni di cui alla tabella seguente.  Le modalità e la frequenza dei controlli sono, infatti, da adattare al caso specifico.

| Area | Tipo di controllo | Frequenza |
| --- | --- | --- |
| Platee di stoccaggio | - Pulizia | Settimanale |
| Bacini di contenimento | - Verifica integrità | Annuale |
| Serbatoi | - Prove di tenuta e verifica d’integrità strutturale | Come previsto nelle linee guida ARPA, disponibili sul sito istituzionale e/o dalle LG SNPA 48/2023 |
| Fusti | - Verifica integrità | Mensile |

Tabella 12 - Tabella aree di stoccaggio

4.3. Individuazione e controllo OTNOC

Nei casi in cui sia richiesto e individuato il monitoraggio (ossia, stima e ove possibile misurazione) e registrazione nel corso di eventi OTNOC come definiti e individuati dal gestore secondo l’applicazione della BAT 3.

| Descrizione OTNOC | Parametro da monitorare | Punti sorgente emissiva | Frequenza |
| --- | --- | --- | --- |
| # Caso |  | # Emissione; scarico; diffusa ecc.. | # BATC/valutazione caso per caso |

Tabella 13 - Monitoraggio eventi OTNOC

Quantità totale annua di materiali tessili sottoposti a trattamento termico, espressa in t/anno e quantità totale annua di materiali tessili sottoposti a un determinato processo (ad esempio l’imbianchimento), espressa in t/anno.

Il monitoraggio è da effettuarsi a scopo conoscitivo, in base ai risultati ottenuti e in base all’evoluzione della normativa la frequenza potrà essere rivalutata.

Si può utilizzare il parametro di tossicità più sensibile o un’opportuna combinazione dei parametri di tossicità

Il punto scelto è un punto fondamentale del processo (I BAT-AEL si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione)

La frequenza indicata può essere aumentata in caso di criticità note

Indicare frequenza congruente con quanto indicato al quadro prescrittivo e tenendo conto delle proposte del gestore

Specificare se durante la fase d’indagine l’impianto è a regime o di arresto